Опубликовано в газете "Местное время" от 09.06.2015 № 40, стр.21-22

Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2015 № 2634

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 10.09.2008 № 2900

«Об утверждении «Условий приема сточных

вод в централизованную систему коммунальной

канализации города Рубцовска» (в редакции

постановления Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 17.11.2014 № 4905)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 № 644 «Об утверждении  Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, от 14.11.2014 № 1201, от 05.01.2015 № 3), Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 21.06.2013  № 525 «Об утверждении  Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод» (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015 № 3), в целях обеспечения эффективного функционирования системы централизованной канализации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900 «Об утверждении «Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска» (в редакции постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.11.2014 № 4905) следующие изменения:

1.1 В пункте 3 раздела 5 слова «ГОСТ Р 51592-2000» заменить на слова «ГОСТ 31861-2012»;

1.2. Приложение № 4 изложить в новой  редакции (Приложение №1);

1.3. Приложение № 6 изложить в новой  редакции (Приложение №2).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                              В.В. Ларионов

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 04.06.2015 № 2634

« Приложение №4

к Условиям приема сточных вод,

утвержденных постановлением

Администрации города Рубцовска

от 10.09.2008 № 2900

Допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами в систему канализации города Рубцовска

| № | Показатели состава и свойств сточных вод | Допустимая концентрация мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Общие санитарные показатели вредности |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Биологическая потребность в кислороде (БПК 5) | 300 |
| 3 | Химическая потребность в кислороде (ХПК 2ч) | 500 |
| 4 | Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 |
| Токсикологический показатель вредности |  |  |
| 5 | Фосфаты (фосфор фосфатов ) | 8,5 2,8 |
| 6 | Азот аммонийный | 9,16 |
| 7 | Железо общее | 1,5 |
| 8 | Цинк | 0,1 |
| 9 | Медь | 0,06 |
| 10 | Хром (VI) | 0,003 |
| 11 | СПАВ (анионные) | 2,5 |
| Санитарно-токсикологический показатель вредности |  |  |
| 12 | Сульфаты (SO4 2-) | 100 |
| 13 | Хлориды (Cl -) | 300 |
| Рыбохозяйственный показатель вредности |  |  |
| 14 | Нефтепродукты | 2,0 |
| 15 | Фенолы | 0,02 |
| Органолептический показатель вредности |  |  |
| 16 | Жиры | 50 |
| 17 | Сульфиды (сульфид-ион) | 1,5 |
| 18 | Температура | до 40 0С |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями                                               Т.Д. Платонцева

Приложение № 2

к проставлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 04.06.2015 № 2634

« Приложение № 6

к Условиям приема сточных вод,

утвержденных постановлением

Администрации города Рубцовска

от 10.09.2008 № 2900

АКТ № _______

отбора проб сточных вод, отводимых в систему канализации

г.Рубцовск

от «____»____________ 20    г.

Абонент ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Название, адрес

____________________________________________________________________________________________

Код предприятия:______________________________________________________________________________

Наименование пробы:          сточная вода

Место отбора пробы:___________________________________________________________________________

Номер (код) емкости:___________________________________________________________________________

Сведения об отобранной пробе: консервированная, неконсервированная

Вид (характер) пробы: составная,  точечная (нужное подчеркнуть)

Особые отметки:________________________________________________________________________________

Время отбора пробы (час, мин.):___________________________________________________________________

Цель отбора пробы:  контроль состава и свойств

Стандарт, устанавливающий общие требования к отбору: ГОСТ 31861-2012  «Вода. Общие требования к отбору проб»

Объем отобранной пробы __________________дм3,   количество емкостей_________________________

Температура окружающей среды при отборе:__________________________________________________

Температура сточных вод в пробе:____________________________________________________________

Термоконтейнер  для хранения проб:         имеется

Пробоотборник (материал):                        нержавеющая сталь

Перечень контролируемых показателей: согласно приложению № 4   к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 10.09.2008  №2900 «Об утверждении  «Условий  приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска»  с учетом положений настоящего постановления.

| Взвешенные вещества Водородный показатель БПК 5 ХПК 2ч Фосфат-ион | Азот аммонийный Сульфид-ион Сульфат-ион Хлориды | Железо общее Цинк-ион Хром (VI)-ион Медь-ион | Фенол АПАВ Нефтепродукты Жиры |
| --- | --- | --- | --- |

Отобранные пробы опечатаны (опломбированы) и направлены для анализа в центральную химико-бактериологическую  лабораторию МУП «Рубцовский водоканал»

| Представители МУП «Рубцовский водоканал»: _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | Представители абонента: _________________________________ _________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- |
| _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | 2-ой экземпляр получил: _________________________________ подпись |

Вид транспорта:_______________________________________________________________________________

Марка, государственный номер

Опечатанные пробы получены и приняты к исполнению:___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Должность, Ф. И. О., подпись работника лаборатории

| Дата, время получения пробы работником лаборатории: _________________________________________» |  |  |
| --- | --- | --- |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями                                                                                 Т.Д. Платонцева