Приложение № 2

к  информационной карте

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт кровли гаражей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ	360,765 тыс. руб.

Средства на оплату труда	60,881 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуатации |  | материалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуатации |  | материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда ' |  |  |  | на единицу |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Раздел 1. Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаражный бокс 28,80м*8,3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TEP12-01-010-01 | Разборка мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (сливы) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред,-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21.6. ЭМ=7,638; ЗПМ=21.607; МАТ=3,802 |  | 0,1152 (28.8"0.4) /100 |  | 14043,81 13911 |  | 132,81 37,36 |  |  |  | 1618 |  | 1603 |  | 15 4 |  |  |  | 78,925 |  | 9,09 |  |
| 2 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) 03П=21.6. ЭМ=2. 791 |  | 2,4 |  | 2440,81 2317,03 |  | 123,78 |  |  |  | 5858 |  | 5561 |  | 297 |  |  |  | 14,38 |  | 34,51 |  |
| 3 | ТEPp53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ПАРАПЕТ) (кирпич б/у) (1 мЗ кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21,6; ЭМ=9,87; ЗПМ=21,61; МАТ=10,3 |  | 0,5 |  | 7267,28 5863,1 |  | 248,63 114,75 | 1155,55 |  |  | 3634 |  | 2932 |  | 124 57 |  | 578 |  | 35,39 |  | 17,7 |  |
| 4 | TEP12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21,6; ЭМ=6.705: ЗПМ=21,592: МАТ=7,332 |  | 2,4 |  | 12336,2 5585,03 |  | 1701,31 539,8 | 5049,86 |  |  | 29607 |  | 13404 |  | 4083 1296 |  | 12120 |  | 31,303 |  | 75,13 |  |
| 5 | TEP12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=25) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21,6; ЭМ=7,042: ЗПМ=21,419; МАТ=7.515 |  | 2,4 |  | 13849.54 5129,46 |  | 627,18 207,5 | 8092,9 |  |  | 33239 |  | 12311 |  | 1505 498 |  | 19423 |  | 28,75 |  | 69 |  |
| 6 | TEP12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21,6: ЭМ=10,724, МАТ=6,293 |  | 2,4 |  | 1644,77 582,25 |  | 48,12 | 1014,4 |  |  | 3947 |  | 1397 |  | 115 |  | 2435 |  | 3,22 |  | 7,73 |  |
| 7 | ТССЦ-101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) МАТ=6,293 |  | -0,108 -Ф1.р1 |  | 22541,57 |  |  | 22541,57 |  |  | -2434 |  |  |  |  |  | -2434 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТССЦ-113-2230 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) МАТ=5,992 |  | 84 240*0,35 |  | 99,53 |  |  | 99,53 |  |  | 8361 |  |  |  |  |  | 8361 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРТ2-01-002-09 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014. изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21.6. ЭМ=6.386 ЗПМ=21.607 МАТ=3.895 |  | 2,4 |  | 44462,59 3210,32 |  | 306,37 66.71 | 40945,9 |  |  | 106710 |  | 7705 |  | 735 160 |  | 98270 |  | 16,514 |  | 39.63 |  |
| 10 | ТССЦ-101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014. изм-2) 2019-3 кв) МАТ=3,886 |  | -278,4 |  | 158,67 |  |  | 158,67 |  |  | -44174 |  |  |  |  |  | -44174 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТССЦ-101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) МА 7=3.886 |  | -273,6 |  | 186,67 |  |  | 186,67 |  |  | -51073 |  |  |  |  |  | -51073 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТССЦ-101-3358 | Унифлекс ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3358 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014. изм-2) 2019-3 кв) МАТ=4.936 |  | 273,6 |  | 182,16 |  |  | 182,16 |  |  | 49839 |  |  |  |  |  | 49839 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТССЦ-101-3379 | Унифлекс ХПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3379 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) МАТ=5.238 |  | 278,4 |  | 139,84 |  |  | 139,84 |  |  | 38931 |  |  |  |  |  | 38931 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к парапетам) (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-004-04 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014. изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21.6; ЭМ=6.78; ЗПМ=21,581; МАТ=3.956 |  | 0,46 |  | 58567,81 7751,32 |  | 789,28 236,85 | 50027,21 |  |  | 26941 |  | 3566 |  | 363 109 |  | 23012 |  | 40,825 |  | 18,78 |  |
| 15 | ТССЦ-101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-1961 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014. изм-2) 2019-3 кв) МАТ=3.886 |  | -115,9 |  | 186,67 |  |  | 186,67 |  |  | -21635 |  |  |  |  |  | -21635 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТССЦ-101-3358 | Унифлекс ТКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-3358 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014. изм-2) 2019-3 кв) МАТ-4,936 |  | 58 |  | 182,16 |  |  | 182,16 |  |  | 10565 |  |  |  |  |  | 10565 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТССЦ-101-3379 | Унифлекс ХПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-3379 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) МАТ=5.238 |  | 58 |  | 139,84 |  |  | 139,84 |  |  | 8111 |  |  |  |  |  | 8111 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали (западная сторона + торцы) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР12-01-010-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014 изм-2, 2019-Зкв) ОЗП-21.6 ЭМ-7.638. ЗПМ=21.607 МАТ=З.802 |  | 0,2455 (37.2*0.66) / 100 |  | 69946.06 22853,79 |  | 237,16 66,71 | 46855.11 |  |  | 17172 |  | 5611 |  | 58 16 |  | 11503 |  | 129,6625 |  | 31,83 |  |
| 19 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий КАРНИЗА из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21,6; ЭМ=7,638, ЗПМ=21,607, МАТ=3,802 |  | 0,1792 (28,9*0,62) /100 |  | 69946,06 22853,79 |  | 237,16 66,71 | 46855,11 |  |  | 12534 |  | 4095 |  | 42 12 |  | 8397 |  | 129,6625 |  | 23,24 |  |
| 20 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (Примыкание к стене) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21,6; ЭМ=7,638: ЗПМ=21,607. МАТ=3,802 |  | 0,01 (8,3'0,12) /100 |  | 69946,06 22853,79 |  | 237,16 66,71 | 46855,11 |  |  | 699 |  | 229 |  | 2 1 |  | 468 |  | 129,6625 |  | 1,3 |  |
| 21 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 для монтажа оцинкованного элемента (100 м борозд) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-011-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ОЗП=21.6; ЭМ=8,959; ЗПМ=21,577 |  | 0,083 8.3 / 100 |  | 4949,42 2969,57 |  | 1979,85 806,76 |  |  |  | 411 |  | 247 |  | 164 67 |  |  |  | 15,64 |  | 1,3 |  |
| 22 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ЭМ=12,711 |  | 10 |  | 512 |  | 512 |  |  |  | 5120 |  |  |  | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-0З-21-01-010 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-3 кв) ЭМ=10,068 |  | 10 |  | 115,98 |  | 115,98 |  |  |  | 1160 |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,24 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245141 |  | 58661 |  | 13783 2220 |  | 172697 |  |  |  | 329,24 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,73 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,81 |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.7 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,24 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,24 |  |  |