Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог в городе Рубцовске Алтайского края | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем работ:

Таблица № 1

| № | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м² | м² | 193000 |
| 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм и площадью ремонта до 25 м² | м² | 640100 |

- Требования к технологиям и методам производства работ, к качеству восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии и асфальтобетонных смесей дорожных марки II типа Б.

2.1. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.2. Выполнение работ по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением струйно-инъекционной технологии и асфальтобетонных смесей дорожных марки ΙΙ типа Б должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица №2).

2.3. Для восстановления асфальтобетонного покрытия используется струйно-инъекционная технология с использованием щебня фракции 4-11,2 мм, обработанного битумно-дорожной эмульсией.   Струйно-инъекционная технология обеспечивает высокое качество очистки основания воздушной струей. За счет подачи смеси-эмульсии специальным насосом, а щебня высокоскоростной воздушной струей обеспечивается ее хорошее уплотнение и разравнивание, т.е. отпадает необходимость в планировке и уплотнении уложенной смеси мотокатками и виброплитами. Подгрунтовка краев дефекта покрытия битумной эмульсией и заключительная обработка поверхности сухим щебнем позволяет обходиться без трудоемкой операции обрубки краев, а также создает износоустойчивый слой на отремонтированном участке.

Перед началом работ поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли продувкой сжатым воздухом.

После очистки производится подгрунтовка дна и стенок выбоин битумной эмульсией; заполнение выбоин кубовидным мытым щебнем фр. 4-11,2 мм с послойной проливкой битумной эмульсией, посыпка заделанной выбоины щебнем. В качестве минерального материала в смеси используется соответствующий требованиям  M12291 1200000314ГОСТ 32703-2014 S щебень фракции 4-11,2 мм.

После заполнения выбоины черным щебнем поверхность отремонтированного участка засыпается белым щебнем для предотвращения прилипания черного щебня к колесам проходящих автомобилей. Окончательное до уплотнение происходит под действием движущихся по отремонтированному участку транспортных средств.

2.4. Работы выполняются при соблюдении требований в следующем порядке:

- карта обрабатывается битумной эмульсией, жидким или вязким битумом согласно СП 78.13330.2012, нагретым до температуры, близкой к верхнему пределу рабочей температуры;

- после обработки карты эмульсией, жидким или вязким битумом проводят укладку асфальтобетонной смеси марки II типа Б по ГОСТ 9128-2013.

- после укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют мотокатками или виброплитами; уплотнение должно обеспечить требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжения в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.

2.5. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, информируя о результатах контроля Заказчика. По результатам входного контроля составляется заключение о соответствии материалов установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

2.6. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ согласно нормативным документам, указанным в перечне работ.

2.7. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

2.8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.9. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, улично-дорожная сеть города Рубцовска по заявкам Заказчика.

Заявки направляются Подрядчику по средствам электронной почты, а также дублируются по телефону.

3. Требования к безопасности выполняемых работ:

3.1. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД: схему организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

3.2.При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают временные дорожные знаки, сигнальные фонари, ограждающие и направляющие устройства. Ограждение места производства работ производят с помощью ограждающих щитов, штакетных барьеров, стоек, вешек, конусов, шнуров с цветными флажками, сигнальных огней. Установку технических средств организации движения производят в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016. В случае, если ни одна из типовых схем, приведенных в вышеуказанных «Рекомендациях», не соответствует условиям проведения работ и организации движения транспортных средств составляет индивидуальную схему организации дорожного движения.

3.3. Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования», а условия их применения – ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

3.4. Для обеспечения видимости границ работ в темное время суток ограждающие устройства, применяемые на неосвещенных участках дорог, оборудуются световозвращающими элементами, размещаемыми в верхней части ограждений через 0,5 м.

3.5. Опасные места (траншеи, котлованы, ямы размером 0,1 м и более) необходимо оградить барьерными или парапетными ограждениями, а так же обозначить сигнальными фонарями. Сигнальные фонари и световозвращающие элементы выполняются красным цветом.

3.7. Работы производятся в соответствии со СП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2), с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

4. Перечень нормативных документов при выполнении работ по текущему ремонту дорог города

Таблица №2

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
| 1. | 196-ФЗ от 10.12.1995 | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» |
| 2. | 257-ФЗ от 08.11.2007 | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 4. | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 5. | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
| 6. | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 7. | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 8. | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 9. | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
| 10. | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
| 11. | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 12. | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 13. | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 14. | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 15. | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 16. | СП 34.13330.2021 | «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» |
| 17. | № 402 от 16 ноября 2012 года | Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
| 18. |  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» |