Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту и устройству ливневой канализации по ул. Транспортной в городе Рубцовске Алтайского края | 42.21.22.190 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих жидкостей и газов | условная единица | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 148,2 |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 259,35 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4,45 |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 9,88 |
| 5 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм | м. | 76 |
| 6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | м3 | 140,39 |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 66,4 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 116,2 |
| 9 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | м3 | 6,348 |
| 10 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | шт. | 40 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 64 |
| 12 | Установка решетки дождеприемной круглой | шт. | 4 |
| 13 | Установка люка чугунного лёгкого | шт. | 4 |
| 14 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 1 отверстие | 16 |
| 15 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм | м. | 4 |
| 16 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,8 |
| 17 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | м3 | 0,832 |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 8 |

2. Требования к технологиям и методам производства работ.

2.1 При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования нормативных документов в строительстве (Таблица № 2).

2.2 Люки и решетки смотровых и дождеприемных решеток должны находиться в состоянии соответствующем требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками)».

2.3. Материалы использовать преимущественно отечественного производства соответствующие нормативам ГОСТ, надлежащего качества, которые должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, документы на материалы должны быть предъявлены Заказчику перед их применением. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшимися. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость работ и отражены в сметном расчете.

2.4. Складирование материалов и хранение техники Подрядчик организует самостоятельно, в местах, согласованных с Заказчиком.

2.5. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки производственных работ от начала работ до завершения и приемки Заказчиком законченного объекта выполнения работ.

2.6. Привлечение субподрядных организаций: привлечение субподрядных организаций возможно при наличии необходимой квалификации и после согласования с Заказчиком. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику. Ответственность за выполнение работ и их качество субподрядной организацией полностью несет Подрядчик.

2.7. Работы должны быть выполнены в полном объеме.

2.8. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию по объектам, а также за свой счет и своими силами произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.

3. Требования к безопасности выполняемых работ:

3.1. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД: схему организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

3.2. При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают временные дорожные знаки, сигнальные фонари, ограждающие и направляющие устройства. Ограждение места производства работ производят с помощью ограждающих щитов, штакетных барьеров, стоек, вешек, конусов, шнуров с цветными флажками, сигнальных огней. Установку технических средств организации движения производят в соответствии с «Методическими рекомендациями. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ в населенных пунктах», согласованными письмом Департамента ОБДД МВД России от 18.09.2009 года № 13/6-5240.

В случае, если ни одна из типовых схем, приведенных в вышеуказанных «Методических рекомендациях», не соответствует условиям проведения работ и организации движения транспортных средств составляет индивидуальную схему организации дорожного движения.

3.3. Временные дорожные знаки, устанавливаемые в местах производства работ, должны соответствовать условиям их применения – ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

3.4. Для обеспечения видимости границ работ в темное время суток ограждающие устройства, применяемые на неосвещенных участках дорог, оборудуются световозвращающими элементами, размещаемыми в верхней части ограждений через 0,5 м.

3.5. Опасные места (траншеи, котлованы, ямы размером 0,1 м и более) необходимо оградить барьерными или парапетными ограждениями, а также обозначить сигнальными фонарями. Сигнальные фонари и световозвращающие элементы выполняются красным цветом.

3.6. При производстве работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»,

Ответственность за безопасность при производстве работ возлагается на подрядную организацию. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи;

3.7 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Перечень нормативных документов при выполнении работ

Таблица №2

| № п/п | Нормативно-правовой акт, иной регламентирующий нормативный документ | Наименование нормативно-правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП 129.13330.2019 | - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* |
| 2 | СП 45.13330.2017 | - «Земляные сооружения, основания и фундаменты.» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1) |
| 3 | ГОСТ 8020-2016 | - «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия (с Поправкой). » |
| 4 | ГОСТ 3634-2019 | - «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия». |
| 5 | СП 71.13330.2017 | - «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». |
| 6 | СНиП 3.05.05-84 | «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». |
| 7 | СП 40-102-2000 | - «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов Общие требования». |
| 8 | СП 28.13330.2017 | - «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85». |
| 9 | СНиП 12-03-2001 | - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». |
| 10 | ГОСТ Р 50597-2017 | - «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». |
| 11 | СП 78.13330.2012 | - «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». |
| 12 | ГОСТ Р 52290-2004 | - «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Поправками, с Изменениями N 1, 2, 3) ». |
| 13 | ГОСТ Р 52289-2019 | - «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». |
| 14 | Письмо Департамента ОБДД МВД России от 18.09.2009 года № 13/6-5240 | «Методические рекомендации. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ в населенных пунктах». |