Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию светофорных объектов в городе Рубцовске Алтайского края | 33.13.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования | усл. ед. | 1 |

1. Перечень работ и материалов.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена (с НДС 20%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 с применением автогидроподъемника 12 м | шт. | 1 | 903,82 |
| 2 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 с применением автогидроподъемника 12 м | шт. | 1 | 1977,81 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1 | 620,46 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | т | 1 | 164,85 |
| 5 | Утилизация | м3 | 1 | 90,04 |
| 6 | Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 2613,91 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 1 | 1403,28 |
| 8 | Автогидроподъемник 12 м | м/час | 1 | 1448,11 |
| 9 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля: с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м | м | 1 | 299,88 |
| 10 | Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля: с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м | м | 1 | 546,34 |
| 11 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт. | 1 | 395,68 |
| 12 | Замена линзы светодиодной (с лестницы) | шт. | 1 | 1683,40 |
| 13 | Ремонт светофорного модуля сигнального М300: замена блока питания, светодиодной линзы, клемников и т.д. | шт. | 1 | 1378,77 |
| 14 | Окраска шкафа контроллера, колонки светофора, кронштейна светофора, хомутов и т.д. | м2 | 1 | 455,34 |
| 15 | Ремонт контроллера типа БКТ, КДУ: замена предохранителей, клемников, болтовых соединений, контактных проводов, настройка программы и регулировка и т.д. | шт. | 1 | 4071,81 |
| 16 | Ремонт контроллера типа УК: замена предохранителей, клемников, болтовых соединений, контактных проводов, настройка программы и регулировка и т.д. | шт. | 1 | 2460,28 |
| 17 | Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик | шт. | 1 | 171,06 |
| 18 | Электродуговая сварка кронштейнов, угольников, труб (Ø до 200мм) на троллейбусных опорах, сварка крюков для подвеса кабеля (СИПа): с использованием автогидроподъемника высотой подъема 12 м | шт. | 1 | 1153,76 |
| 19 | Установка гофротрубы D25 по фасаду здания (опоре) | м | 1 | 175,22 |
| 20 | Установка гофротрубы D40 по фасаду здания (опоре) | м | 1 | 257,97 |
| 21 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена | шт. | 1 | 1196,50 |
| 22 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода | шт. | 1 | 1754,55 |
| 23 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами | шт. | 1 | 342,12 |
| 24 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору | шт. | 1 | 40,2 |
| 25 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений | шт. | 1 | 605,73 |
| 26 | Измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого оборудования | шт. | 1 | 1013,95 |
| 27 | Осмотр светофорного объекта в дневное время | ч/час. | 1 | 797,35 |
| 28 | Спецмашина на базе автомобиля ВАЗ 2113 "Нива" (Объезд в дневное время) | маш.-ч | 1 | 1987,63 |
| 29 | Замена светофора транспортного светодиодного | шт. | 1 | 1865,79 |
| 30 | Замена светофора пешеходного светодиодного | шт. | 1 | 1357,28 |
| Перечень и стоимость единицы изделия и материала: |  |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А | шт. | 1 | 393 |
| 2 | Кабель АВВГ 4*10 | м | 1 | 50 |
| 3 | Кабель АВВГ 2х4 | м | 1 | 22 |
| 4 | Кабель КВВГ 7*2,5 | м | 1 | 127 |
| 5 | Модуль светодиодный светофорный 300мм, красный | шт. | 1 | 4230 |
| 6 | Модуль светодиодный светофорный 300мм, желтый | шт. | 1 | 4230 |
| 7 | Модуль светодиодный светофорный 300мм, зеленый | шт. | 1 | 4230 |
| 8 | Модуль светодиодный светофорный 200 мм, красный | шт. | 1 | 3240 |
| 9 | Модуль светодиодный светофорный 200 мм, желтый | шт. | 1 | 3240 |
| 10 | Модуль светодиодный светофорный 200 мм, зеленый | шт. | 1 | 3240 |
| 11 | Светофор транспортный светодиодный Т.1.3. 300/200мм. | шт. | 1 | 14688 |
| 12 | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2. с ТООВ-99 300мм. | шт. | 1 | 20160 |
| 13 | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 c ТООВ-199 300мм | шт. | 1 | 20160 |
| 14 | Светофор транспортный светодиодный Т.1.л.2 или Т.1.п.2 300мм | шт. | 1 | 25900 |
| 15 | Светофор транспортный светодиодный Т.3.1 100мм | шт. | 1 | 10510 |
| 16 | Светофор пешеходный светодиодный П.1.2 300мм, с ТООВ-99/199 разрешающего и запрещающего сигнала | шт. | 1 | 17200 |
| 17 | Дополнительная секция, зеленая стрелка 200мм | шт. | 1 | 5184 |
| 18 | Дополнительная секция, зеленая стрелка 300мм | шт. | 1 | 6480 |
| 19 | Комплект модулей 200мм для пешеходного светофора П.1.1 | шт. | 1 | 8650 |
| 20 | Модуль ТООВ-300Y(разрешающий) | шт. | 1 | 9690 |
| 21 | Модуль ТООВ-200Y(разрешающий) | шт. | 1 | 6720 |
| 22 | Модуль-излучатель СТЖ-В-300 (запрещающий -разрешающий) | шт. | 1 | 9670 |
| 23 | Преобразователь интерфейсов USB/RS485 (для П-УЗС светофоров) | шт. | 1 | 2940 |
| 24 | Маска в виде экрана или контура для светодиодных светофорных модулей в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004. | шт. | 1 | 720 |
| 25 | Блок питания к сигнальному светофорному модулю М300 | шт. | 1 | 1000 |
| 26 | звуковой сигнал разрешающего сигнала | шт. | 1 | 1450 |
| 27 | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для транспортных "Т" - 200мм (3 шт.) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" | шт. | 1 | 2476 |
| 28 | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для транспортных "Т" - 300мм (3 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" | шт. | 1 | 2676 |
| 29 | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для пешеходных "П" - 200мм (2 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" | шт. | 1 | 1876 |
| 30 | Контроллер дорожный ДК2 | шт. | 1 | 72208 |
| 31 | Контроллеры светофорного объекта КСО12-3, КСО220-3 (КДУ) | шт. | 1 | 23500 |
| 32 | Комплект креплений светофора | шт. | 1 | 760 |
| 33 | Клемники на 6 мм. | шт. | 1 | 80 |
| 34 | трос ЛК-0 D 5,2мм | м | 1 | 20 |
| 35 | Изолятор ИТО-20У1 | шт. | 1 | 40 |
| 36 | Металлоконструкции | тн | 1 | 49156 |
| 37 | Крюк | шт. | 1 | 54 |
| 38 | Предохранитель 0,25А | шт. |  | 10 |
| 39 | Провод СИП 2*16 | м | 1 | 49,50 |
| 40 | Автомат 25А ВА47-100 1р | шт. | 1 | 407 |
| 41 | Зажим РА 25*100 (для СИПа) | шт. | 1 | 107 |
| 42 | Зажим PS 1500 (для СИПа) | шт. | 1 | 200 |
| 43 | Зажим ОР-6 (для СИПа) | шт. | 1 | 137 |
| 44 | Реле времени ТЭ-15 | шт. | 1 | 2777 |
| 45 | Гофротруба D25 | м | 1 | 17 |
| 46 | Гофротруба D40 | м | 1 | 28 |
| Итого: |  |  |  | 374235,77 |

2.  Перечень мест расположения светофорных объектов города Рубцовска.

| Таблица № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Адрес светофорного объекта | Количество, шт. |  |
|  | 1 | Пересечение пр-кта Ленина и ул. Дзержинского | 1 |  |
|  | 2 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Шенкеля | 1 |  |
|  | 3 | Пересечение пр-кта Ленина и бульвара Победы | 1 |  |
|  | 4 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Садового | 1 |  |
|  | 5 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Улежникова | 1 |  |
|  | 6 | Пересечение пр-кта Ленина и пер. Гражданского | 1 |  |
|  | 7 | Пересечение пр-кта Ленина и пр-кта Рубцовского | 1 |  |
|  | 8 | Пересечение пр-кта Ленина и ул. Сельмашской | 1 |  |
|  | 9 | Пересечение ул. Пролетарской и Змеиногорского тракта | 1 |  |
|  | 10 | Пересечение ул. Пролетарской и пер. Пионерского | 1 |  |
|  | 11 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Смоленской | 1 |  |
|  | 12 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Калинина | 1 |  |
|  | 13 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Дзержинского | 1 |  |
|  | 14 | Пересечение ул. Комсомольской и пер. Улежникова | 1 |  |
|  | 15 | Пересечение ул. Комсомольской и ул. Сельмашской | 1 |  |
|  | 16 | Пересечение ул. Алтайской и ул. Светлова | 1 |  |

Перечень мест расположения светофоров Т.7 города Рубцовска.

| Таблица № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Адрес светофора | Количество, шт. |  |
|  | 1 | МБОУ «КСОШ № 2», ул. Комсомольская, 21 | 1 |  |
|  | 2 | МБОУ «Лицей», ул. Комсомольская, 99 | 1 |  |
|  | 3 | МБОУ «Профильный лицей № 24», ул. Октябрьская, 68 | 1 |  |
|  | 4 | МБОУ «СОШ № 19», ул. Комсомольская, 204 | 2 |  |
|  | 5 | МБОУ «Гимназия «Планета Детства», пр-кт Ленина, 187 | 2 |  |
|  | 6 | МБОУ «Лицей «Эрудит», ул. Жуковского | 2 |  |
|  | 7 | МБОУ «ООШ № 15», ул. Пролетарская, 284а | 2 |  |
|  | 8 | МБОУ «СОШ № 10 «ККЮС», ул. Рихарда Зорге, 121 | 2 |  |
|  | 9 | МБОУ «Лицей № 7», ул. Дзержинского | 2 |  |
|  | 10 | МБОУ «Лицей № 7», ул. Громова | 2 |  |
|  | 11 | МБОУ «Гимназия № 3», ул. Громова, 29 | 2 |  |
|  | 12 | МБОУ «СОШ № 13», ул. Пролетарская, 412а | 2 |  |
|  | 13 | Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, пр-кт Ленина, 200б | 2 |  |
|  | 14 | МБОУ «Гимназия № 11», ул. Северная | 2 |  |
|  | 15 | МБОУ «Гимназия № 11», ул. Алтайская | 2 |  |
|  | 16 | МБОУ «СОШ № 18», пер. Станционный, 42в | 2 |  |
|  | 17 | МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина «корпус № 2» ул. Красная, 99 | 2 |  |
|  | 18 | МБОУ «СОШ № 23» ул. Брусилова, 41 | 2 |  |
|  | 19 | МБОУ «Гимназия № 8» пер. Гражданский, 52 | 2 |  |

3. Требования к технологиям и методам производства работ, безопасности выполняемых работ.

Срок исполнения по всем видам работ по обслуживанию светофорных объектов согласно ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Работы по обслуживанию светофорных объектов производятся для обеспечения в процессе эксплуатации технического состояния светофорных объектов, соответствующего требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Работы выполняются при постоянном технологическом и операционном контроле технических служб Подрядчика.

Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов, несет ответственность за содержание светофорных объектов, а также состояние оборудования (состояние светофорных модулей, креплений, зажимов, контроллеров и т.д.).

Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов, обязана:

- обеспечивать ежедневную диспетчерскую, телефонную, голосовую связь и электронную почту для приема предписаний, технических заданий, замечаний, сообщений от Заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», по светофорным объектам для последующего устранения замечаний в установленные сроки и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения;
 	- принимать звонки от населения города Рубцовска по вопросу поломок светофорных объектов (обрыв проводов, сгоревших ламп, регулировка контроллера  и т.д.);

- устранять замечания Заказчика, органов ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» в установленные сроки;

- устранять замечания населения города Рубцовска;

- проводить ежемесячные объезды (осмотры) по светофорным объектам, установленным на территории города Рубцовска, в целях выявления и последующего устранения недостатков и представления отчета Заказчику;

- нести ответственность за содержание светофорных объектов;

- ежедневно информировать Заказчика о ходе производства работ по содержанию светофорных объектов.

- проводить ремонт светофоров, контроллера, кабелей связи, прочего оборудования и их замену по мере необходимости;

- проводить окраску шкафа контроллера, колонки светофора, кронштейна светофора, хомутов по мере необходимости.

Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний", а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

В ходе осмотра Подрядчик обязан проводить проверку внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений, рассеиватель не должен иметь трещин и сколов, видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.

После смены линз или самого светофора обязательно проверяется его видимость.

Один раз в месяц производится проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы – по мере необходимости. Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". В осмотр светофорного объекта в дневное время входит чистка светорассеивателей, при этом персоналом Подрядчика производится проверка и чистка светофорных головок и распаечного ящика.

Контроллеры.

В ходе осмотра светофорного объекта в дневное время Подрядчик совместно с представителем Заказчика производят проверку работы контроллера во всех режимах (в соответствии с техническим указанием, согласно которому внутренний и внешний осмотр производится без отключения контроллера с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи).

Отметки о выявленных недостатках и их устранений делаются в журнале производства работ по техническому обслуживанию и ремонту светофорных объектов.

В ходе осмотра светофорного объекта в дневное время Подрядчик производит полное техническое обслуживание контроллера в соответствии с техническими указаниями – по мере необходимости:

Производится выключение питающего напряжения.

Проверка крепления всех подвижных частей.

Проверка фиксации кнопок и переключателей.

Проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных и клеммных соединений.

Удаление пыли и грязи.

Включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания.

Проверка исправности сигнальных ламп контроллера.

Кабели питающие, сигнальные и кабельные линии связи (КЛС).

В ходе осмотра светофорного объекта в дневное время Подрядчик производит проверку кабельных распаек, распаечных ящиков. При этом производится чистка распаечных ящиков и других мест распаек кабелей, проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости восстанавливается. Сопротивление изоляции контрольного кабеля должно быть не ниже 100 мОм на 1 км.

Кабели с сопротивлением изоляции менее 50 мОм на 1 км ремонтируются. Не реже одного раза в месяц Подрядчик производит осмотр кабельных трасс. Внеочередной осмотр трассы подземных кабелей производится во время весенних паводков, после ливневых дождей, ураганов. Результаты проверки записываются в карточку на кабель.

В ходе осмотра светофорного объекта в дневное время Подрядчик производит проверку тросового хозяйства в соответствии с техническими указаниями:

При проверке тросового хозяйства следует обращать внимание на состояние тросовых заделок, арматуры крепления тросов и арматуры крепления кабелей, светофоров, датчиков и др. подвесного оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться немедленно.  Заземление.

В ходе осмотра светофорного объекта в дневное время Подрядчик производит измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого оборудования с доведением сопротивлений до нормы в соответствии с техническими указаниями:

При измерении рабочих и защитных заземлений проверяют плотность закрепления заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность.

Величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 Ом, защитного - 10 Ом.

Сроки устранения неисправностей светофорных объектов.

Незначительные повреждения, повреждение кабельного хозяйства и управляющей аппаратуры - в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В осмотр светофорных объектов с ламповыми светофорами и светофорами на светоизлучающих диодах входит:

- проверка соответствия цикла работы светофоров заданному режиму (запись о выполненной работе);

- проверка дневной видимости светофора;

- осмотр кабельных трасс и мест подключений;

- внешний и внутренний осмотр  контроллера;

-проверка, чистка (по мере необходимости) и регулировка рубильника, переключателей, силовых щитов;

- чистка от грязи (пыли) светофорных модулей (красный, желтый, зеленый);

- измерение напряжения выходных цепей контроллера (по мере необходимости);

- проверка тросового хозяйства с устранением неисправности при необходимости;

- измерение сопротивления всех заземлителей (по мере необходимости);

- чистка коммутационного шкафа (ШК) от пыли и грязи с внешней стороны;

- чистка ШК с внутренней стороны, а также клеммников;

- чистка шкафа контроллера от пыли и грязи;

- проверка крепления контактов клеммников в шкафу контроллера;

- проверка крепления контактов клеммников в ШК;

- закрывание шкафа.

4. Перечень нормативно-технической документации, используемой при обслуживании светофорных объектов города Рубцовска.

Таблица № 4

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| 2 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 3 | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 4 | СП 34.13330.2021 | СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. |
| 5 |  | Отраслевой дорожный методический документ. «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № С-28/1270-ис) |