Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущее обслуживание фонтанов на территории города Рубцовска Алтайского края | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Условная единица | 1,00 |

- Перечень и объем оказываемых услуг:

Текущее обслуживание фонтанов на территории города Рубцовска Алтайского края включает текущее облуживание городских фонтанов города Рубцовска Алтайского края, расположенных на привокзальной площади и на площади имени Ленина (далее по техническому заданию – «фонтаны»).

Перечень услуг:

- промывка и очистка чаш фонтанов поливомоечной машиной с хлорсодержащим веществом;

- расконсервация (запуск) фонтанов;

- ежедневное обслуживание (очистка фонтанов от мусора);

- выполнение работ по программированию (программирование работы фонтанов);

- консервация (демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, слив воды, монтаж защитного настила, погрузочно-разгрузочные работы);

- иные виды работ, предусмотренные локальными сметными расчётами (Приложения № 2, № 3, № 4, № 5 к Контракту).

Таблица № 1

| I. Фонтан на привокзальной площади (консервация/расконсервация) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объём |  |
| Очистка и промывка чаши фонтана |  |  |  |
| Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 59 |  |
| Использование машин поливомоечных | маш.-ч. | 75 |  |
| Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 10 |  |
| Услуги слесаря КИП и А | чел.-ч. | 12 |  |
| Услуги уборщика | чел.-ч. | 12 |  |
| Объём воды | м3 | 30 |  |
| Ежедневное облуживание |  |  |  |
| Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 43 |  |
| Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 43 |  |
| Услуги уборщика | чел.-ч. | 43 |  |
| Консервация/расконсервация |  |  |  |
| Монтаж центробежных насосов с электродвигателем | усл. ед. | 1 |  |
| Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем | усл. ед. | 1 |  |
| III. Фонтан на площади им. Ленина (расконсервация) |  |  |  |
| Очистка и промывка чаши фонтана |  |  |  |
| Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 20 |  |
| Использование машин поливомоечных | маш.-ч. | 21 |  |
| Использование каналоочистителей | маш.-ч. | 10 |  |
| Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 10 |  |
| Услуги уборщика | чел.-ч. | 11 |  |
| Использование хлорсодержащего вещества | упак. | 3 |  |
| Объём воды | м3 | 38 |  |
| Ежедневное облуживание |  |  |  |
| Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 15 |  |
| Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 15 |  |
| Услуги уборщика | чел.-ч. | 215 |  |
| Программирование работы фонтана | ч. | 144 |  |
| Консервация/расконсервация |  |  |  |
| Разборка защитного настила | м2 | 120 |  |
| Погрузочные работы | т | 0,155 |  |
| Перевозка грузов до 5 км | т | 0,155 |  |
| Использование автофургона-мастерская типа «Кунг» | маш.-ч. | 2 |  |
| III. Фонтан на площади им. Ленина (консервация) |  |  |  |
| Очистка и промывка чаши фонтана |  |  |  |
| Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 20 |  |
| Использование машин поливомоечных | маш.-ч. | 22 |  |
| Использование каналоочистителей | маш.-ч. | 4 |  |
| Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 9 |  |
| Услуги уборщика | чел.-ч. | 11 |  |
| Использование хлорсодержащего вещества | упак. | 2 |  |
| Объём воды | м3 | 20 |  |
| Ежедневное облуживание |  |  |  |
| Использование автомобиля-фургона «Техническая помощь» | маш.-ч. | 15 |  |
| Услуги слесаря-ремонтника | чел.-ч. | 15 |  |
| Услуги уборщика | чел.-ч. | 15 |  |
| Консервация/расконсервация |  |  |  |
| Устройство защитного настила | м2 | 120 |  |
| Погрузочные работы | т | 0,155 |  |
| Перевозка грузов до 5 км | т | 0,155 |  |
| Использование автофургона-мастерская типа «Кунг» | маш.-ч. | 2 |  |

2.  Условия оказания услуг:

Качество и надежность оказанных услуг должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических и организационных мер, эффективного контроля на всех этапах оказания услуг.  Услуги необходимо оказать в строгом соответствии с действующими Техническими регламентами для данного вида услуг.

Услуги оказываются с применением материалов и оборудования Исполнителя. Качество материалов должно соответствовать нормативным требованиям для данного вида материалов.

Исполнитель обязан своими силами и средствами:

- обеспечить содержание и уборку объекта при проведении работ с вывозом грязи, ила мусора;

- оградить территорию проведения работ, ограничить допуск посторонних лиц;

- подготовить исполнительную документацию;

- осуществлять фотофиксацию с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт оказания соответствующих услуг.

Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.

Оказанные услуги регистрируются в специальном журнале, после окончания оказания услуг данный журнал передаётся Заказчику.

3. Общие требования к выполнению работ:

До начала оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом ответственного за оказание, сдачу-приемку услуг, соблюдение требований санитарии и безопасности при оказании услуг, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с оказанием услуг на объекте.

Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком и эксплуатирующими организациями, перечень и характеристики используемых материалов, оборудования не определенных в технической части документации об электронном аукционе.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при оказании услуг, правил пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, охрану окружающей среды, за качественное и своевременное оказание услуг.

Форма журнала оказания услуг по текущему обслуживанию фонтанов

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

| Дата | Наименование услуг | Кол-во (объем) | Срок выполнения услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель:

Наименование организации

_____________(подпись/должность)

«___» __________________2023 г