Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию дорожных знаков на территории города Рубцовска Алтайского края | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог Эта группировка также включает: - паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений | усл. ед. | 1 |

- Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. | Периодичность производства работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрезка деревьев | 30 | По заданию заказчика |
| 2. | Замена (демонтаж и установка) дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знаков на опорах освещения | 110 | По заданию заказчика |
| 3. | Замена (демонтаж и установка) дорожных знаков: изготовление дорожных знаков, изготовление стоек с устройством фундамента | 40 | По заданию заказчика |

2. Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам выполняемых работ:

В текущее содержание и техническое обслуживание дорожных знаков входит: обрезка деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков, периодический контроль за состоянием дорожных знаков, замена повреждённых дорожных знаков (стойки и щит), поправка щитка и крепление стойки дорожного знака с устройством фундамента из бетона, изготовление кронштейнов и выносных кронштейнов для установки знака на опорах. Работы по текущему содержанию, техническому обслуживанию, установке и замене дорожных знаков должны осуществляться на основании  осмотра дорожных знаков, предписаний ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», заданий Заказчика.

Организация, занимающаяся содержанием дорожных знаков, обязана:

обеспечивать ежедневную диспетчерскую голосовую связь, электронную почту для приема заданий, замечаний, сообщений от Заказчика, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по дорожным знакам на улично-дорожной сети города для последующего устранения замечаний в установленные сроки и в соответствии с ГОСТ Р50597-2017 и предоставления отчета Заказчику сразу после их устранения;
          устранять замечания Заказчика.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией:

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения» (с изменениями от 23.07.2010);

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».