Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

- (Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в городе Рубцовске в 2024 году | 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | условная единица | 1 |

1.Перечень и объем работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м² | м² | 300 |
| 2. | Срезка асфальтобетонного покрытия с применением фрез | м² | 4605 |
| 3. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей марки А16ВН толщиной 6 см. | м² | 4605 |

- Требования  к технологиям и методам производства работ, к качеству восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии и асфальтобетонных смесей дорожных марки А16ВН.

2.1. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

2.2. Выполнение работ по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением струйно-инъекционной технологии должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2).

2.3. Для восстановления  асфальтобетонного покрытия используется струйно-инъекционная технология с использованием щебня фракции 4-8 мм, обработанного битумно-дорожной эмульсией.   Струйно-инъекционная технология обеспечивает высокое качество очистки основания воздушной струей. За счет подачи смеси-эмульсии специальным насосом, а щебня высокоскоростной воздушной струей обеспечивается ее хорошее уплотнение и разравнивание, т.е. отпадает необходимость в планировке и уплотнении уложенной смеси мотокатками и виброплитами. Подгрунтовка краев дефекта покрытия битумной эмульсией и заключительная обработка поверхности сухим щебнем позволяет обходиться без трудоемкой операции обрубки краев, а также создает износоустойчивый слой на отремонтированном участке.

Перед началом работ поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли продувкой сжатым воздухом.

После очистки производится подгрунтовка дна и стенок выбоин битумной эмульсией; заполнение выбоин кубовидным щебнем фр. 4-8 мм с послойной проливкой битумной эмульсией, посыпка заделанной выбоины щебнем. В качестве минерального материала в смеси используется соответствующий требованиям ГОСТ 32703-2014 щебень фракции 4-8 мм.

После заполнения выбоины черным щебнем поверхность отремонтированного участка засыпается белым щебнем для предотвращения прилипания черного щебня к колесам проходящих автомобилей. Окончательное до уплотнение происходит под действием движущихся по отремонтированному участку транспортных средств.

2.4. Выполнение работ по восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением асфальтобетонных смесей марки А16ВН должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2).

2.5. Работы выполняются при соблюдении требований в следующем порядке:

- срезка старого асфальтобетонного покрытия с применением самоходных фрез;

- после срезки участок обрабатывается битумной эмульсией, жидким или вязким битумом согласно СП 78.13330.2012, нагретым до температуры, близкой к верхнему пределу рабочей температуры;

- после обработки участка эмульсией, жидким или вязким битумом проводят укладку асфальтобетонной смеси марки А16ВН по ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие  асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

- после укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют дорожными катками; уплотнение должно обеспечить требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжения в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.

2.6. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, информируя о результатах контроля Заказчика. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

2.7. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и  качество выполненных работ согласно нормативным документам, указанным в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2).

2.8. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и  технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

2.9. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

3. Требования к безопасности выполняемых работ:

3.1. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД: проект организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

3.2. При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают технические средства организации дорожного движения согласно проекту организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ.

3.3. Работы производятся в соответствии со СП, ГОСТ, перечисленных в Перечне нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города (Таблица № 2), с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

4. Перечень нормативных документов при выполнении работ по ремонту дорог города:

Таблица № 2

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
| 1. | 196-ФЗ от 10.12.1995 | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» |
| 2. | 257-ФЗ от 08.11.2007 | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 4. | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 5. | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. |
| 6. | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 7. | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 8. | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
| 9. | ГОСТ 32.703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
| 10. | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
| 11. | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 12. | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 13. | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 14. | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 15. | № 402 от 16 ноября 2012 года | Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
| 16. |  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» |